AstroPhoto — краткая инструкция

# 1. Что это за приложение

AstroPhoto — ручная камера для ночного неба. Она нужна не для быстрых селфи, а для спокойной съёмки со штатива: выставить ISO, выдержку, фокус, снять серию кадров и потом сложить их в один результат.

Приложение умеет:

снимать одиночный JPEG;

снимать RAW/DNG, если телефон это поддерживает;

снимать серии кадров;

снимать dark frames;

хранить съёмку по сессиям;

отбирать плохие JPEG-кадры;

складывать JPEG через Average, Median, Sigma и новые астро-профили;

редактировать готовые JPEG-результаты;

экспортировать сессию в ZIP.

Главная идея простая: если телефон не даёт сделать одну очень длинную выдержку, можно снять много коротких кадров и сложить их.

# 2. Перед съёмкой

Сделайте пару простых вещей. Они реально важнее половины настроек.

Протрите объектив.

Поставьте телефон на штатив или хотя бы на устойчивую опору.

Если снимаете из окна, лучше открыть окно. Стекло часто даёт блики и мыло.

Зарядите телефон.

Проверьте свободное место, особенно если планируете RAW/DNG.

Включите таймер, чтобы не трясти телефон пальцем.

Создайте отдельную сессию для этой съёмки: так потом не придётся искать файлы по всей галерее.

# 3. Быстрая настройка камеры

Откройте камеру, выберите или создайте сессию и выставьте базовые параметры.

Для звёзд обычно нужны:

фокус: ∞;

ISO: примерно 800–1600;

выдержка: от 5 до 30 секунд, сколько позволяет телефон и небо;

серия: лучше 5–30 кадров, а не один кадр.

Приложение показывает гистограмму, пробный кадр и помощник экспозиции. Не игнорируйте их: если оно пишет, что всё пересвечено, лучше сразу уменьшить ISO или выдержку.

Стартовые значения:

Город или окно

ISO 800–1600;

выдержка 5–15 секунд;

фокус ∞;

5–10 кадров;

профиль обработки: «Город / окно».

Тёмное поле

ISO 800–1600;

выдержка 10–30 секунд или максимум телефона;

фокус ∞;

10–30 кадров;

профиль обработки: «Чистое небо».

Луна

ISO 50–100;

короткая выдержка: 1/250 или 1/1000;

фокус ∞;

JPEG обычно достаточно.

# 4. Как снять серию

Откройте камеру.

Создайте или выберите сессию.

Выставьте ISO, выдержку и фокус.

Сделайте пробный кадр.

Если приложение предупреждает о пересвете или темноте, поправьте настройки.

Запустите астро-серию.

Не трогайте телефон до конца серии.

Дождитесь сохранения файлов.

На длинной выдержке preview может замирать. Это нормально: телефон занят кадром.

# 5. Dark Frames: что это и как снимать

Dark frames — это тёмные кадры с закрытой камерой. Они нужны, чтобы потом уменьшить шум, горячие пиксели и часть цифровой грязи.

Снимайте их сразу после основной серии:

закройте камеру или объектив;

не меняйте ISO;

не меняйте выдержку;

не двигайте телефон без необходимости;

снимите хотя бы 3 кадра, лучше 5–10.

Важно: плохие dark frames могут ухудшить результат. Если они сняты с другой выдержкой или через них попал свет, лучше их не использовать.

# 6. Как обработать фото

Откройте сессию и перейдите к обработке JPEG.

Если есть явно плохие кадры, пометьте их как «Брак». Можно запустить автоотбор JPEG: он ищет чёрные, пересвеченные и смазанные кадры. Такие кадры не попадут в stacking.

Дальше выберите профиль:

«Обычный» — старые методы Average, Median, Sigma. Хорошо для сравнения.

«Чистое небо» — для поля, штатива и более тёмного неба.

«Город / окно» — для засветки, домов, оконных рам и фонарей.

«Максимум звёзд» — агрессивный режим. Может показать больше слабых точек, но часто поднимает шум.

«Ручной» — если хочется самому выбирать Average, Median, Sigma, Dark Frames, alignment и stretch.

Не ждите, что один режим всегда лучший. В астрофото нормально сделать несколько вариантов и выбрать глазами.

# 7. Какой результат выбирать

Если съёмка была из города или окна, чаще всего лучше смотреть `UrbanSky` или `UrbanSkyStrong`.

Если небо было чистое и тёмное, обычно стоит начать с `DeepSky` или `DeepSkyAligned`.

Если хочется проверить, есть ли вообще слабые звёзды, попробуйте `MaxStars`, но не удивляйтесь шуму.

Если после обработки стало хуже, это не конец:

попробуйте другой профиль;

сравните с первым light frame;

отключите слишком агрессивные режимы;

проверьте, не попали ли плохие кадры в серию;

проверьте, подходят ли dark frames.

# 8. Редактор результата

Откройте JPEG из папки `Processed`.

В редакторе можно:

нажать «Astro Auto»;

отдельно подстроить яркость, контраст, гамму, чёрную и белую точки;

поправить насыщенность;

посмотреть гистограмму;

обрезать чёрные края после alignment;

сохранить новую копию.

Исходный файл не меняется. Новый результат сохраняется как отдельный `Edited_...jpg`.

# 9. Экспорт

В деталях сессии можно сделать ZIP-экспорт.

Архив содержит:

Lights;

Darks;

Tests;

Processed;

`session_info.txt`;

`frame_marks.json`, если есть;

README внутри архива.

ZIP удобно отправить на компьютер или другу. RAW/DNG потом можно открыть в Siril, DeepSkyStacker, darktable, RawTherapee или другом софте.

# 10. Частые проблемы

«Звёзд не видно»

Увеличьте выдержку или ISO, сделайте пробный кадр, попробуйте «Максимум звёзд». Не снимайте через грязное стекло и не направляйте камеру рядом с фонарём.

«Всё пересвечено»

Уменьшите ISO или выдержку. Для города используйте профиль «Город / окно».

«Фото мыльное»

Поставьте телефон устойчиво, включите таймер и фокус ∞. Не трогайте телефон во время серии.

«После обработки хуже»

Попробуйте другой профиль. Median и Sigma могут быть не лучшими при малом числе кадров. Сравните результат с первым кадром.

«RAW не видно в галерее»

DNG может не отображаться в обычной галерее. Ищите файл через файловый менеджер или экспортируйте ZIP.

«Приложение пишет, что мало места»

Экспортируйте или удалите старые сессии. RAW/DNG занимают много памяти.

# 11. Короткий рабочий сценарий

Сессия → пробный кадр → серия lights → dark frames → отбор брака → профиль обработки → сравнение результата → редактор → экспорт ZIP.

Если делать именно так, потом проще понять, что получилось, а что стоит переснять.